Владимир Тихонов  ( UR 4 III )

Антенный  букварь

Предисловие

По моим наблюдениям около 90% радиолюбителей знает принцип работы и устрой-ство двигателя внутреннего сгорания и менее 10% понимает процессы, происходящие в антенно-фидерных системах. В чем дело? Ведь антенна гораздо проще. При  желании  понять работу антенны это объясняется рядом причин, основными из которых являются отсутствие специального образования и акцентирование  внимания  в литературе, посвя-щенной антеннам, на технических решениях в ущерб теории, разъясняющей, почему принято то или иное решение. В результате радиолюбитель, нахватавшись верхов, зачас-тую не может эффективно реализовать предложенную конструкцию или тратит силы и время на повторение малограмотных разработок.

Я тоже не имею специального образования по данной теме, но, работая в эфире вто-рой десяток лет, всегда интересовался ею и пытался систематизировать полученные зна-ния. Многое мне дали встречи с радиолюбителями – антеннщиками  и участие в работе дискуссионного клуба 1853 кгц. под руководством  UT 4 IX. Последним толчком к сис-тематизации и обнародованию полученных  знаний стала шумиха вокруг ЕН-антенн.

Системное изложение теоретических основ мне видится  в следующей логической по-следовательности:

- “механизм” работы антенны,

- резонанс,

- ток смещения,

- распределение тока и напряжения в линии питания и по полотну антенны,

- диаграмма направленности ( ДН ) синфазных и противофазных элементов

антенн,

- примеры анализа распределения тока и напряжения и ДН  антенны без учета

влияния земли,

- влияние земли на ДН,

- согласование генератора и нагрузки,

- принципы работы многоэлементных антенн.

По возможности я избегал формул и расчетов, концентрируя  внимание на сути про-цессов.

1.”Механизм” работы антенны

Лучшее описание работы антенны, по моему мнению, приведено в , стр.124-126. Питающие антенну ток и напряжение смещены по фазе на 90. Известно, что при этом никакого расходования мощности  не происходит. А антенна излучает. Почему?

В основе работы антенны лежат явления электрической и магнитной индукций. Если кто-то забыл что это такое, вспомните опыт на уроке физики, когда собиралась цепь из ис-точника постоянного тока, катушки индуктивности и лампочки накаливания. При замы-кании цепи лампочка не сразу вспыхивала и не сразу гасла при размыкании. “Вспыхи-вающее” или “гаснущее” магнитное поле наводило в витках катушки э.д.с., противополо-жную по фазе току в цепи при включении и совпадающую по фазе при размыкании. По-скольку явление индукции в этом опыте порождалось собственным магнитным полем катушки и не требовало расходования мощности, оно получило название - самоиндукции.

Похожие процессы происходят в антенне. Ток по длине антенны меняется одновре-менно и создает переменное магнитное поле.. Одни элементарные участки антенны

наводят в других элементарных участках  э.д.с.  индукции. Э.д.с. индукции отстает от из-менения магнитного поля на 90. Вследствие того, что магнитному и электрическому полям необходимо пройти некотрое расстояние от одного участка антенны до другого, происходит еще большее отставание. Чем  длиннее антенна, тем больше угол между током и э.д.с. Суммарный вектор э.д.с. можно разложить на две составляющие. Одну под углом 90 к току. Эта составляющая характеризует явление самоиндукции. И вторую сос-тавляющую под углом 180 к току. Эта составляющая противоположна по фазе питающе-му току, что эквивалентно появлению в полотне антенны активного сопротивления, на котором рассеивается ( излучается ) часть подводимой мощности. Это сопротивление получило название сопротивление излучения ( R ).

Вблизи антенны образуется два вида электромагнитного поля. Одно – реактивное, выз-ванное явлением самоиндукции. Оно излучается и поглощается антенной. Второе – актив-ное поле излучения пропорциональное R.

Основным параметром, определяющим R, является длина антенны. Чем ближе она к  половине длины возбуждающей волны (  /2 ), тем больше эффект индукции: больше угол между током и э.д.с., меньше составляющая самоиндукции и больше составляющая, опре-деляющая величину R. При длине антенны больше /2 на ее отдельных участках наблю-дается противофазное движение токов, приводящее к частичной компенсации электри-ческого и магнитного полей. Так, при симметричной и несимметричной запитке волново-го вибратора R будет разным. Но об этом далее.

2.Резонанс

Явление резонанса в антенне лучше всего рассмотреть в векторной форме на примере резонанса в параллельном колебательном контуре. На рис.1 представлена векторная диа-грамма условия резонанса. Горизонтально расположен вектор питающего напряжения (V), равный 10 ед. С ним по фазе совпадает вектор тока, проходящего через активное сопро-тивление контура (Ia), равный 5 ед. Вертикально вверх, опережая на 90 питающее напря-жение, отложен вектор тока, проходящего через емкость (Ic), равный 5 ед. Вертикально вниз, отставая на 90 от напряжения, отложен вектор тока, проходящего через индуктив-ность (Il), равный 5 ед. Резонанс возникает при равенстве токов, проходящих через ем-кость и индуктивность. При этом к контуру подводится мощность равная 50 ед., которая полностью выделяется на активном сопротивлении.

Изменим частоту питающего напряжения. Предположим, что сопротивления емкост-

а)                                                   	                 б)          Ic

Ic	                           4	   I результирующий       	                                                                                                                                         	                   I                   5

V                                                                               V

Ia                                                                              Ia

Il

Il

Рис.1. Векторные диаграммы токов и напряжения в контуре

(а) при резонансе и  (б) при уходе с резонансной частоты.

ной ветви уменьшилось и ток через нее увеличился на 2 ед., а индуктивной – увеличилось и ток через нее уменьшился на 2 ед. Таким образом, в контуре появиться емкостной ток

( I ) величиной 4 ед. Результирующий ток, потребляемый от источника питания, будет

равен

- 2

4  +   5       = 6,4 ед.   Подводимая к контуру мощность будет равна 64 ед. Из нее только 50 ед. будут поглощены активной нагрузкой, т.е. мощность будет использована на 50  100 / 64 = 78.

Из вышеприведенного следует два вывода.

- При резонансе нагрузка потребляет 100 подводимой мощности.

- Емкостная и индуктивная составляющие тока  в антенне уравновешивают друг друга только при определенной ее длине. При возбуждении антенны другими час-тотами этот баланс изменяется, что используется в многовибраторных антеннах, когда длины пассивных элементов антенны выбираются такими, чтобы переизлу-чаемые  ими волны компенсировали или усиливали  излучение активного элемента.

То, что антенна должна быть в резонансе, знают все радиолюбители. Но, если антенна не подключена непосредственно к выходу передатчика, а используются линия питания, согласующие, симметрирующие устройства, то вгонять в резонанс нужно всю антенно – фидерную цепочку начиная с колебательной системы усилителя мощности передатчика.

3. Ток смещения

Радиолюбитель в своей практике, как правило, имеет дело с током проводимости, выз-ванным наличием свободных электронов в проводниках. Поэтому вопрос: Откуда в дипо-ле, запитанном посредине, появляется ток, ведь цепь питания антенны видимым образом не замкнута - ставит многих в тупик. Разберемся подробнее.

Запитаем диполь источником постоянного тока. Одна половинка диполя будет заряже-на положительными зарядами, другая – отрицательными. Естественно, что никакого тока в диполе не будет. Вокруг диполя образуется постоянное электрическое поле.

Если питать диполь переменным током, электрическое поле вокруг него будет пульси-рующим с изменяющейся полярностью. Заряженные частицы материи ( ионы, катионы, пыль, соляные и щелочные растворы и т.д. ) будут совершать колебательные движения в такт с изменением поля, что равнозначно появлению в среде, окружающей антенну, пере-менного тока, получившего название – тока смещения.

Таким образом, цепь питания антенны замыкается через среду: клемма источника пи-тания – левая половинка диполя – ток смещения – правая половинка диполя – клемма ис-точника питания.

Ток смещения – переменный ток. Он сопровождается переменным магнитным полем. То есть, переменное электрическое поле неразрывно связано с переменным магнитным. Как сказал один из участников форума на QRZ.RU, посвященного ЕН – антеннам: В на-шей вселенной невозможно получить по отдельности переменное электрическое или ма-

гнитное поле.

Токи смещения и проводимости формируют ДН антенны. Поэтому радиолюбителю важно иметь ясное представление об их природе.

4.Распределение тока и напряжения в линии

питания и по полотну антенны

Знание распределения тока и напряжения по полотну антенны позволяет определить соответствие длины антенны диапазону рабочих частот, выбрать рациональное место ее запитки и оценить ДН. Знание распределения тока и напряжения в линии питания позво-ляет выбрать ее длину и использовать отрезки линии в качестве согласующих и компенси-рующих элементов.

Ключ к пониманию распределения тока и напряжения в антенне лежит в идентичности этого распределения с распределением в линиях питания  2, стр.28 .

Представим себе линию питания, один конец которой запитывается генератором пере-менного  тока, а ко второму подключена нагрузка. Все многообразие изменений этой схемы сводится к трем характерным случаям:

- сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии,

- линия разомкнута на конце ( т.е. нагружена на бесконечно большое сопротивление),

- линия замкнута на конце.

Если линия питания нагружена на сопротивление, равное ее волновому сопротивле-нию, то в ней устанавливается режим бегущих волн тока и напряжения. Вся мощность, отдаваемая генераторм в линию, поглощается нагрузкой. Величины тока и напряжения по длине линии постоянны. Такой режим работы линии наилучший для передачи мощности в нагрузку.

Если линия питания разомкнута на конце, то в ней устанавливается режим стоячих волн тока и напряжения. Волна напряжения, отражаясь от конца линии, складывается с приходящей волной и образует пучности напряжения на концах линии. Ток, сдвинутый по фазе на 90 от напряжения, образует пучности на расстоянии четверти питающей волны от пучностей напряжения. Таким образом, ток и напряжение в линии сдвинуты на 90 в пространстве и во времени.

Если линия замкнута на конце, то в ней также устанавливается режим стоячих волн. Причем пучность тока образуется на замкнутом конце. На расстоянии четверти волны от нее образуются пучности напряжения.

При длине линии равной четверти длины возбуждающей волны и длинах, кратных че-

тверти волны, в разомкнутых и короткозамкнутых  линиях возникает резонанс. Входное сопротивление линии при этом активное. Это используется при трансформации входного сопротивления антенны. При длине линии меньше или больше резонансной длины вход-ное сопротивление линии комплексное. В зависимости от длины линии и сопротивления нагрузки будет проявляться либо емкостная, либо индуктивная составляющая входного сопротивления.

При сопротивлении нагрузки больше волнового сопротивления в линии устанавли-вается режим смешанных волн – бегущей и стоячей с распределением тока и напряжения аналогичному в линии разомкнутой на конце. Если сопротивление нагрузки меньше вол-нового , в линии также будет режим смешанных волн с распределением тока и напряже-ния аналогичному в линии замкнутой на конце.

Провода линии, расположенные вблизи друг друга, создают противофазные магнит-ные поля. Электрическое поле в основном заключено между проводами линии. Поэтому линии питания теоретически не излучают электромагнитные волны, а служат для пере-дачи энергии. Но что будет, если провода линии разнести в пространстве Противофаз-ность магнитных полей будет нарушена, а значительная часть силовых линий электричес-кого поля будет замыкаться через окружающее пространство. Но распределение тока и на-пряжения по проводам разнесенной в пространстве линии останется прежним. Линия пре-вратится в антенну.

Если представить, что один провод линии с бегущей волной тока разместить  над зем-лей, а второй – земля, получим простейшую антенну бегущей волны. Если два провода линии разнесены в пространстве соответствующим образом, можно получить ромбичес-

+V

Рис.2. Распределение   I и V

вдоль линии и по поло-

Генератор                        +V                                                                 тну  антенны

I

-V

-V

кую или другую фигурную антенну. В любом случае в антенне будут бегущие волны тока и напряжения. То есть этот класс антенн не имеет резонанса.

На рис.2 представлено распределение тока и напряжения в четверть волновой линии,

разомкнутой на конце. Если верхний провод повернуть вверх на 90, а нижний – вниз на 90, получим полуволновой диполь с распределением тока и напряжения аналогичным в линии. Если такую же операцию провести с полуволновой линией – получим волновой диполь и соответствующее распределение тока и напряжения по его полотну.

+V                                                 Эпюра тока

I                             I

Генератор

Эпюра напряжения

-V

Рис.3. Распределение тока и напряжения в полуволновой

линии, замкнутой на конце.

Если полуволновую линию, замкнутую на конце, растянуть в пространстве в виде

квадрата, ромба, треугольника или окружности, распределение тока и напряжения ( рис.3 ) по полотну полученной антенны не изменится.

5. Диаграмма направленности синфазных и

противофазных элементов антенн

Токи в многоэлементных антеннах или отдельных элементах антенн могут протекать синфазно или противофазно. Многообразие вариантов может быть сведено к двум

основным.

Предположим, что мы имеем две вертикальные антенны, отстоящие друг от друга на половину длины излучаемой волны. Если токи в этих антеннах противофазны, то излуче-ние одной антенны, достигнув  второй антенны, совпадет по фазе с ее излучением. То есть, по линии, соединяющей эти антенны, будет максимум излучения. Напротив, в направлении, перпендикулярном этой линии, излучения антенн будут складываться в противофазе. В итоге ДН в плане будет напоминать восьмерку.

Восоьмерка получиться также если эти антенны запитать синфазно, с той лишь разни-цей, что по линии, соединяющей антенны, будет минимум излучения, а по линии, перпен-дикулярной ей и проходящей через ее центр, - максимум.

На практике антенны или элементы одной антенны  редко размещают на расстоянии большем половины длины волны. При уменьшении расстояния между антеннами вось-мерка превращается в эллипс с сохранением направлений максимального и минималь-ного излучений.

Полезно запомнить, что синфазные элементы антенн имеют максимальное излучение в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой они находятся, а противофазные элементы в этом направлении имеют минимум излучения. И наоборот, там, где максимум

излучения противофазных элементов, - минимум излучения синфазных.

6. Примеры анализа тока и напряжения и

ДН антенны без учета влияния земли

На рис.4 приведена антенна  в  виде квадратной рамки с периметром, равным  длине излучаемой волны, и с запиткой посредине нижней стороны. Обозначим углы квадрата и середины сторон цифрами по направлению вращения часовой стрелки. Запитка антенны –  в близко расположенных точках 9 и 8.

Распределение тока и напряжения по полотну антенны аналогично распределению тока и напряжения в линии, замкнутой на конце. Следовательно, в точке 4, равноудален-ной от точек запитки, будет пучность тока. Отложив от этой точки четверть волны влево и

вправо, найдем точки с пучностью напряжения. Это будут точки 2 и 6. В точках питания

3               4              5

I

2         +V               -V             6

I

- 7

- 8

Рис.4. Распределене I и V при запитке квадрата

посредине горизонтальной стороны

также будет пучность тока, следовательно, входное сопротивление антенны, определяемое отношением напряжения к току, будет низким.

Предположим, что в каком-то полупериоде излучаемой волны в точке 2 будет плюсо-вая пучность напряжения ( +V ), а в точке 6 - -V. Тогда ток проводимости будет течь по двум ветвям квадрата: 2 – 3 – 4 – 5 – 6  и 2 – 1 – 9(8) – 7 – 6. Токи на участках 2 – 3 и 2- 1,

а также  5 – 6 и 7 – 6 противоположны по направлению и создаваемые ими поля для

приемника, расположенного на расстоянии значительно большем , чем сторона квадрата, будут противофазны. Токи сторон 3 – 5 и 1 – 7 синфазны. Таким образом, только эти стороны являются рабочими. ( Это не совсем верно. При несимметричной запитке волно-вого диполя токи в двух его половинах тоже противоположны по направлению.) Макси-мум ДН  будет перпендикулярен плоскости, в которой находится квадрат. Посколько расстояние между сторонами равно четверти волны излучение будет и в плоскости квадрата.

Если квадрат расположен вертикально – максимальное излучение горизонтально, если  горизонтально – вертикально.

Поляризация излучения определяется преимущественным направлением движения то-

ков или расположением пучностей напряжения. В данном случае она горизонтальна.

Попробуем запитать квадрат с угла ( рис.5 ).

3  +V         4              5

I

2        I                             6

I

1               I

7

9          8            -V

Рис.5. Распределение I и V  при  запитке  квадрата

с угла

Запитка в точках 1 и 9. Пучности тока в точке 5 и в точках запитки. Пучности напря-жения в точках 3 и 7. Движение токов 3 – 5 – 7 и 3 – 1 – 9 – 7. Токи в противоположных сторонах квадрата синфазны, а в соседних – сдвинуты под 90. Поля, создаваемые этими токами, не компенсируют друг друга,  все стороны являются рабочими. Поляризация из-лучения наклонная. Чтобы получить вертикальную или горизонтальную, квадрат нужно повернуть по часовой или против часовой стрелки на 45. Основной лепесток ДН – пер-пендикулярно плоскости квадрата. Поскольку расстояние между сторонами четверть вол-ны – излучение будет также и в плоскости квадрата. Входное сопротивление антенны

низкое.

Попробуем  запитать  квадрат длиной волны в два раза большей. Например, квадрат на 80 м использовать на диапазоне 160 м ( рис. 6 ).

4

+V    -V

- 8

Рис.6. Распределение I и V при периметре квадрата,

равном /2

Пучность тока будет в точке 4. Пучности напряжения в точках запитки. Направления токов в сторонах квадрата  противофазное, следовательно, основной лепесток ДН совпа-дает с плоскостью квадрата. При горизонтальном расположении квадрата – практически круговая ДН. Входное сопротивление высокое. Поляризация совпадает с расположением плоскости квадрата.

Попробуем использовать квадрат на 80 м на диапазоне 40 м ( рис. 7 ).

3  +V         4            5  -V

2                                        6

7

1  -V        9    8          +V

Рис. 7. Распределение I и V при периметре квадрата

2

В точке 4 будет пучность тока. В точках 3 и 5 будут пучности напряжений. Предполо-жим,  что в точке 3 - +V, а  –V  в точке 5. Через четверть волны от этих пучностей будут пучности тока – точки 2 и 6, а еще через четверть волны – пучности напряжений: в точке 1 - -V, в точке 7 - +V. Направление токов в противоположных сторонах противофазное, рас-стояние между ними – половина длины волны, следовательно, основные лепестки ДН бу-дут лежать в плоскости квадрата и представлять собой фигуру похожую на георгиевский крест. То есть почти круговую. Входное сопротивление антенны невысокое. Поляризация такая же как и в предыдущем примере.

Рассмотрим примеры с антеннами, распределение тока и напряжения по полотну кото-рых аналогично распределению в линиях разомкнутых на конце. На рис. 2 приведен слу-чай  симметричной  запитки. Что будет, если антенна запитана не симметрично  Напри-мер, волновой диполь запитанный на расстоянии четверти волны от конца или с конца.

Если диполь запитан с конца, то вторым проводом  линии будет земля ( рис.8 ), и тог-да распределение тока и напряжения будет аналогично распределению в симметричной волновой лини.

+V                                                         +V

-V

Генератор

Земля

-V                        +V                            -V

Рис.8. Распределение I и V в волновом диполе

Если волновой диполь запитан на расстоянии четверти волны от конца, эквивалентная линия приведена на рис.9.

+V

-V                              +V

 / 4                / 2

Рис.9. Распределение I и V в волновом диполе

при запитке  / 4 от конца

Если запитка разомкнутых антенн  производится не в резонансных точках, то методика нахождения точек пучностей напряжений и токов остается прежней: на конце провода всегда пучность напряжения, от нее на расстоянии  / 4 находится пучность тока, от кото-рой на расстоянии  / 4 находится пучность напряжения противоположная по знаку, и т.д.

Рассмотрим пример с более сложной антенной. На рис.10 приведена схема антенны  MDX.

2 -V                       4 -V

3

7

1                               6                                 8                               5

+V                            +V                         +V                            +V

Рис.10.Распределение I и V по полотну антенны

Длина отрезков 1 – 2 и 4 – 5 равна  / 2. Длина отрезков 2 – 3, 3 – 4, 6- 7 и 7 – 8  -   / 4. Питание антенны  производится в точках 3 и 7. В конструкции антенны выдерживается равенство углов к горизонту отрезков 1 – 2 и 4 – 5, 6 – 7 и 2 – 3, 7 – 8 и 3 – 4. Распределе-ние  токов и напряжений по полотну антенны аналогично распределению в двух паралле-

льно  запитанных несимметричных волновых диполях. Предположим, что в каком-то по-лупериоде в точках 6 и 8 находятся положительные пучности напряжений, тогда в точках 2 и 4 будут отрицательные пучности напряжений, а в точках 1 и 5 положительные. Движе-ние  токов приведено на рисунке. Если разложить векторы токов на горизонтальные и вертикальные составляющие, обнаружим, что излучение горизонтальных составляющих токов в отрезках 1– 2 и 4 – 5, 6 – 7 и 2 – 3, 7 – 8 и 3 – 4 компенсируют друг друга. Таким

образом, работа антенны MDX  эквивалентна работе четырех вертикалов, запитанных

синфазно. Максимум ДН будет в направлении перпендикулярном плоскости антенны. По-ляризация – вертикальная. Входное сопротивление – низкое.

Как видим, методика анализа работы антенны проста и содержит следущую последо-вательность:

- отнесение антенны к классу замкнутых, разомкнутых или антенн с бегущи-ми волнами тока и напряжения.

- определение точек пучностей тока и напряжения

-  прорисовка движения токов проводимости, определяющих ДН, поляриза-цию и входное сопротивление.

7. Влияние земли

В теории радиотехники имеется термин – абсолютная проводящая поверхность. Это поверхность, сопротивление которой для токов смещения нулевое. Конфигурация элек-трического поля зарядов, находящихся вблизи этой поверхности, преобразуется так, сло-вно за ней зеркально находятся копии этих зарядов с обратной полярностью. Земля может быть приравнена к абсолютной проводящей поверхности. Конечно, реально, сопротивле-ние земли не нулевое. Но оно для токов смещения меньше, чем  сопротивление простран-ства, в котором находится антенна. Рассмотрим влияние земли на ДН на следующем примере.

Пусть в пространстве горизонтально расположен полуволновой диполь. Он окутан силовыми линиями электрического поля, которые являются траекториями движения токов смещения. Выделим две силовые линии одинаковой напряженности, находящиеся  в вер-тикальной плоскости сверху и снизу вибратора, и две линии в горизонтальной плоскости   - справа и слева от него.

Если антенна находится высоко над землей, ее влияние на электрическое поле прак-тически  незаметно. При снижении  антенны  до высоты  / 4 нижняя траектория тока смещения вдоль антенны становится равной по сопротивлению среды  траектории  -  плюсовая  пучность напряжения на конце диполя  -  вертикально вниз к земле  -  земля  с нулевым сопротивлением  -  вертикально вверх к минусовой пучности напряжения на конце диполя. Чем ближе антенна будет к земле, тем больше силовых линий электриче-ского поля будут замыкаться через нее. Земля будет притягивать как нижние, так и ле-вые, и правые, и верхние силовые линии. При небольшом расстоянии до земли силовые линии будут преимущественно замыкаться через землю. Это значит, что цепь питания по-луволнового диполя будет выглядеть следующим образом: плюсовая точка запитки – ток проводимости в левой половине диполя – токи смещения  вниз к земле -  земля – токи смещения вверх – ток проводимости в правой половине диполя - минусовая точка  за-питки. Посколько большинство силовых линий при приближении антенны к земле замы-кается через землю, а токи смещения под половинами антенны противофазны, ДН полу-волнового диполя в горизонтальной плоскости из восьмерки, перпендикулярной полотну антенны, превращается  в эллипс, вытянутый вдоль полотна. Отсюда выводы

1.Наименьшему влиянию земли подвержены низко расположенные антенны, у которых цепь питания замыкается посредством тока проводимости ( рамки ) и которые имеют преимущественно вертикальное направление движения этих токов.

2.При оценке ДН низко расположенных антенн наряду с токами проводимости необ-ходимо учитывать направления движения токов смещения.

8.Согласование генератора и нагрузки

Из электротехники известно, что наибольшая передача мощности от генератора в нагрузку происходит тогда, когда сопротивление нагрузки является активным и равным внутреннему сопротивлению генератора.

Применительно к передатчику рациональнее говорить не о внутреннем сопротивле-нии, а о выбранном режиме работы выходного каскада. Например, критическом. Тогда  условия максимальной передачи мощности в антенну заключаются в достижении резонан-са и согласовании входного сопротивления антенны или антенно-фидерной системы с вы-ходом усилителя мощности  при выбранном режиме его работы.

В общем случае, при передаче мощности в антенну мы имеем три объекта – антенну, линию питания и колебательную систему ( КС ) усилителя мощности ( УМ ). Согласова-ние можно добиться изменением параметров этих объектов: изменением длины антенны, длины линии питания, емкостей и индуктивностей КС. Однако, это не всегда рационально при необходимости перекрытия широкого диапазона частот или эффективной работы антенны на нескольких диапазонах. Так обрезание антенны уменьшает R, удлинение может быть невозможно по условиям подвеса. Укоротить линию питания меньше, чем расстояние от трансивера до точки запитки нельзя, а ее удлинение увеличивает потери мощности и финансов. Наконец, изменение параметров КС может изменить режим работы УМ.

Проблему решают с помощью включения между антенной и линией питания или между КС и линией питания согласующих устройств. При включении согласующего уст-ройства ( СУ ) между антенной и линией питания в ней стараются установить режим бегу-щих волн. При включении СУ на выходе передатчика в линии будет преимущественно ре-жим стоячих волн.

По моему мнению, включение СУ на выходе передатчика целесообразно на низкочас-тотных диапазонах вследствие их большой ширины и существенного влияния земли. ( Я наблюдал почасовое изменение КСВ в линии питания антенны 160 м диапазона.)

Кстати, о КСВ. КСВ-метр служит для оценки согласования. Но он может служить для оценки мощности, потребляемой антенной. Напомню, что мощность пропорциональна квадрату напряжения или тока. Измеряемые КСВ-метром напряжения или токи пропор-циональны напряжениям и токам в линии. Поэтому при прямой волне в 100 ед. и отражен-ной в 20 ед.  КСВ  =  (100 + 20)  /  (100 – 20)  = 1,5. Отношение отраженной волны к пря-мой 15, отношение отраженной мощности к падающей – 1 25 или 4 . То есть при КСВ = 1,5 УМ недоиспользуется на  4 . При КСВ = 3 ( прямая 100, обратная 50, отношение напряжений 12, отношение мощностей 14 ) к усилителю возвращается 25   мощности.

Описания конструкций СУ широко приведены в литературе. СУ, включенные на вы-ходе передатчика ( тюнер ), производят согласование сопротивлений при вводе всей ан-тенно-фидерной системы в резонанс. СУ, включенные между антенной и линией питания, зачастую только выравнивают сопротивления, не компенсируя  реактивность. Поэтому имеет смысл обратить внимание на согласование с помощью короткозамкнутой четверть- волновой линии. Дело в том, что у многих антенн при уходе с резонансной частоты на-блюдается появление реактивности, противоположной по знаку реактивности, возникаю-щей в четвертьволновой линии. Характер реактивности замкнутых и разомкнутых линий питания ( и что тоже самое – антенн ) в зависимости от их длины приведены в литературе. Отметим, что реактивность линии, разомкнутой на конце, при длине меньше   / 4 имеет

емкостной характер, а реактивность линии, замкнутой на конце, - индуктивный. При

длине от  / 4 до  / 2  -  разомкнутая – индуктивный, а замкнутая – емкостной. И так далее.

Выбор варианта согласования за радиолюбителем. Цель можно достичь разными спо-собами. Важно, чтобы радиолюбитель не был зациклен на одном, а проводил оценку ва-риантов применительно к своим условиям.

9.Принципы работы многоэлементных антенн

Многоэлементные антенны делятся в основном на две группы антенны с активным питанием и антенны с пассивными элементами. Целью создания этих антенн являлось  по-

лучение однонаправленной ДН и повышение усиления.

При активной запитке антенн они могут запитываться синфазно, противофазно и через дополнительную линию задержки. Работа синфазно и противофазно запитанных антенн аналогична работе синфазно и противофазно запитанных элементов антенн, рассмотрен-ных ранее. Поэтому рассмотрим принцип работы антенны с линией задержки на примере двух полуволновых вибраторов.

Основная идея заключается в запитке вибраторов таким образом, чтобы излучение каждого из них складывались в одном направлении и компенсировали друг друга в проти-

воположном. Это достигается, если один вибратор запитывается непосредственно, а вто-рой через линию задержки. Обычно это кабельная линия питания. Для подавления заднего лепестка ДН следует, чтобы длина линии задержки и расстояние между вибраторами в сумме были равны 180. Классикой является  длина линии и расстояние равные  / 4. Хотя возможны и другие соотношения расстояние -  / 8, линия  задержки - 135.

Понять работу многоэлементных антенн и сделать их первоначальный анализ можно с помощью старого дедовского способа  - замена динамичного процесса излучения пошаго-вым статичным. Шаг или промежуток времени выбирается обычно равным расстоянию между антеннами. Синусоида излучаемой волны описывается следующими знаками. Максимум  положительной  напряженности поля  - +. Нулевая напряженность – 0. Ма-ксимум отрицательной напряженности -  -. Изменение напряженности поля между + и - предполагается по линейному закону. Проиллюстрируем способ на примере класси-ческой запитки двух вибраторов расстояние между вибраторами  -  / 4, линия задержки - 90 ( рис. 11 ). Мощности, подводимые к вибраторам, равны.

1                   /4                   2

линия питания                    линия задержки

Рис.11. Схема активной запитки двух вибраторов

В таблице 1 приведены напряженности полей. В первой колонке  -  моменты времени,

во второй  - напряженность излучаемого поля первой антенны,  в третьей – напряжен-ность поля второй антенны в месте расположения первой, в четвертой – суммарная напря-женность поля в месте расположения первой антенны, в пятой -  напряженность излучае-мого поля второй антенны, в шестой – напряженность поля первой антенны в месте распо-ложения второй антенны, в седьмой – суммарная напряженность  в месте расположения второй антенны.

Пусть в первый момент времени первая антенна будет излучать  +. Эта напряжен-ность достигнет второй антенны через 90 одновременно с возбуждением, проходящим по линии задержки, и в направлении от первой антенны ко второй напряженности излучае-мых полей сложатся. Излучение второй антенны придет к первой тогда, когда излучение

первой антенны окажется в противофазе - -. Таким образом, напряженности полей в одном направлении будут усиливать друг друга, а в другом ослаблять.

В таблице 2 приведены напряженности полей при расстоянии между вибраторами /8, длине линии задержки 135 и равенстве подводимых мощностей.

Возбуждение по линии задержки достигнет второй антенны в четвертый момент вре-

мени. Ее излучение достигнет первой антенны в пятый момент времени. Анализируя  суммарные напряженности полей, видим, что в одном направлении излучение подавляет-ся. А в другом, в отличии от предыдущего случая, напряженность поля не превышает напряженности, создаваемой одной из антенн. Есть ли здесь усиление?

Я думаю, что прописную истину, что антенна – это лучший усилитель,  нужно  воспри-нимать осторожно. Смотря с чем сравнивать. Диполь в сравнении с изотропным  излуча-

Таблица 1

t    1   2      1           2     1      2    

1    +

2    0                           +        +       2+

3    -       +         0       0         0       0

4    0       0         0       -         -        2-

5    +       -         0       0         0       0

6    0       0         0       +         +      2+

7    -       +         0       0         0       0

8    0       0         0       -          -       2-

Таблица 2

t     1   2      1           2    1       2    

- +

2  +/2                                    +

3    0                                    +/2

4   -/2                         +         0       +

5    -       +         0     +/2      -/2       0

6   -/2    +/2       0       0        -         -

7    0       0         0     -/2       -/2      -

8   +/2    -/2       0       -          0       -

9    +       -         0      -/2      +/2      0

10   +/2    -/2       0       0         +       +

11    0       0         0     +/2      +/2      +

12   -/2    +/2       0       +         0       +

13    -       +         0     +/2       -/2      0

телем обладает усилением. Напомню, что коэффициент усиления антенны равен произве-дению коэффициента напрвленного действия на  к.п.д. антенны. Если сравнивать систему двух активно запитанных полуволновых вибраторов с таким же одиночным вибратором, то при равенстве подводимых мощностей напряженность поля у корреспондента в напра-влении вперд не изменится. Предположим, что излучения антенн происходят только  по прямой, соединяющей антенны. Тогда, в случае одиночного вибратора, корреспондент по-лучит половину излучаемой мощности. В случае активной системы и четвертьволнового расстояния между вибраторами он получит ту же половину излучаемой мощности. Поэтому выигрыш заключается только в улучшении отношения сигнал/ помехи.

Проблема усиления решается в антеннах с пассивными элементами за счет переизлу-чения рефлектором части энергии в направлении корреспондента и создания при помощи директоров бегущей волны напряженности поля.

Понять работу антенны с пассивными элементами пошаговым методом трудно из-за взаимного влияния элементов друг на друга. Расчеты таких антенн ведут с помощью мате-матических моделей.  Лучше всего объяснить работу антенны, отталкиваясь от работы классической двухэлементной антенны с активным питанием. Первый вибратор, запитан-ный непосредственно, выполняет роль рефлектора. Его излучение, а следовательно ток, опережает по фазе на 90 ток в элементе, запитанном через линию задержки. Если разме-

стить пассивный элемент на расстоянии  /4 от активного, то э.д.с. в нем наведется через 180 расстояние /4 плюс 90 сдвиг по фазе между магнитным полем и наведенной э.д.с. Угол между  э.д.с. и током в пассивном элементе зависит от его длины. Если длина резо-нансная, угол равен 0. Если длина меньше резонансной ( емкостной характер реактивно-сти ), то ток будет опережать э.д.с. на какой-то угол. Если длина больше ( индуктивный характер реактивности ) – ток будет отставать. Предположим, что длина пассивного эле-мента такова, что ток отстает от  э.д.с. практически на 90, тогда общее отставание тока по фазе от тока в активном элементе составит 270 или, что тоже самое, – ток будет опере-жать ток в активном вибраторе на 90. То есть, выполнено условие, при котором пассив-ный элемент стал рефлектором.

Если пассивный элемент укоротить так, чтобы ток в нем опережал  э.д.с. на 90, то ток в нем будет отставать от тока в активном элементе на 90, и тогда активный элемент ста-нет рефлектором.

Излучение активного элемента в сторону рефлектора попадает в противофазу с излу-чением рефлектора. Излучение рефлектора в сторону активного элемента совпадает по фазе с излучением активного элемента. Излучение директора в сторону активного элемен-та противофазно с его излучением, а в противоположную сторону совпадает по фазе. Во взаимодействии рефлектора, активного вибратора и директора   возникает эффект бегу-щей волны напряженности поля – напряженность  от элемента к элементу увеличивается, а ДН сужается.

На практике расстояния между элементами уменьшают, а длины рефлектора и дирек-тора, соответственно, удлиняют и укорачивают, выдерживая приведенные условия.

# Заключение

Я назвал эту работу антенным букварем. Азбука – это закрепление отдельных звуков речи в виде букв. Букварь – методика воспроизводства речи из букв. Надеюсь, что после-довательность приведенных теоретических основ радиотехники углубит понимание чита-теля и позволит ему грамотно ориентироваться в антенной тематике. Вероятно, изложен-ный материал кому-то покажется неполным. Буду благодарен за замечания и дополнения.

От автора

Настоящая статья была написана в 2003 г., когда автор увлёкся теорией антенно-фидерных устройств (АФУ). В результате анализа имеющейся на тот период литературы автор пришёл к выводу, что основные выводы теории могут быть изложены в простой и доступной форме, позволяющей сделать первоначальный качественный анализ простых антенн и антенных систем, что будет полезно для начинающих. Последующее широкое использование методов компьютерного моделирования привело к получению результатов, несколько отличающихся от сугубо теоретических, но не опровергающих теорию. Поэтому статью можно рассматривать как первый шаг в познании работы АФУ.

С уважением, Владимир Тихонов.

73!

Литература 1. Изюмов Н.М. Курс радиотехники. 3-е изд. Военное изда-во МО СССР.,

М.,1958 г.,с.688

2.Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны.Часть 2. Антенны.

М.,Советское радио, 1969 г., с.328